# IRRIGADOR FRONTAL SEMIMECANIZADO BIZMAQ IFE 4000

Acoplado na dianteira do trator compatível por suporte fixado na mesa da balança.

​

Recomendada para: Fazer irrigação semimecanizada em duas linhas por operação.

Equipado com:

01 - Suporte para fixar os componentes do irrigador na mesa da balança do eixo dianteiro do trator compatível.

02 - 02 barras telescópicas que permitem fazer irrigação em áreas com espaçamento de 3 a 4 metros.

03 - 02 cilindros hidráulicos com curso de 1200mm instalados nas barras telescópicas.

04 - 02 cilindros hidráulicos instalados nas barras para posicioná-las na horizontal ou na vertical.

05 - Mangueiras hidráulicas com comprimento compatível ao trator com engate rápido nas pontas.

06 - Comando hidráulico com válvula solenoide no modelo monobloco de 04 vias.

07 - 02 Joysticks instalados na cabine do trator para acionamento independente dos braços e válvulas de irrigação.

08 - 02 eletroválvulas de 2 polegadas com chuveiro nas pontas.

09 - 01 Painel elétrico composto por 08 relês para proteger as microchaves do Joystick.

10 - Conjunto de relês temporizados instalados no painel para regular o volume de água desejado em cada planta.

11 - Circuito elétrico montado com cabos PP e cabos de comando para acionamento do sistema hidráulico e das eletroválvulas.

12 - Mangueira PVC azul de 3 polegadas com engate rápido na ponta e comprimento compatível ao trator para conduzir água do pipa até o irrigador frontal.